Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Запорізька політехніка»

кафедра програмних засобів

Звіт

З лабораторної роботи №6

з дисципліни “ Верифікація цифрових систем ”

на тему: “Плата швидкого прототипування ”

Варіант №4

Виконала:                                                                                    Д. Д. Трунова

студентка групи КНТ-227

Прийняв:

доцент  	                                                                                Т. І. Каплієнко

2019

Мета: отримати необхідні базові навички для роботи з платою швидкого прототипування.

Завдання №1:

Розробити тест-кейс для плати для швидкого прототипування, заснованої на MAX® V - 5M1270Z CPLD Altera, і модифікувати проект test1 відповідно до завдання: змінити номер функціонального перемикача і кількість світлодіодів, що світяться, відповідно до номеру варіанту.

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
entity test is 
port(
 	pSW: in std_logic_vector (7 downto 0);
 	pLED: out std_logic_vector(7 downto 0);
 	pLED1: out std_logic_vector(7 downto 0)
 );
end test;
architecture t1 of test is
begin
 	 pLED(6) <= pSW(3);
 	 pLED(7) <= pSW(3); 
 end architecture;

Завдання №2:

Розробити тест-кейс для плати для швидкого прототипування, заснованої на MAX® V - 5M1270Z CPLD Altera, і модифікувати проект test2 відповідно до завдання: змінити вхідні і вихідні параметри відповідно до таблиці.

| № варіанту |  | Вхідні параметри (перемикачі) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вихідні параметри (світлодіоди) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 | 3 | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |
| 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
entity test is 
port(
 	 pSW: in std_logic_vector (7 downto 0);
 	 pLED: out std_logic_vector(7 downto 0);
 	 pLED1: out std_logic_vector(7 downto 0)
 );
end test;
architecture t1 of test is
begin
process(pSW)is
	begin
 	if (pSW="11100011")then
 	 pLED <= "11000000";
 	 pLED1 <="00000000" ;
	end if;
 end process;
 end architecture;

Завдання №3:

Розробити тест-кейс для плати для швидкого прототипування, заснованої на MAX® V - 5M1270Z CPLD Altera, і модифікувати проект test3 відповідно до завдання: змінити першу виведену цифру на номер варіанту, другу - на число, що дорівнює номеру варіанту плюс 1.

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity test is
port(
 	 pSw: in STD_LOGIC_VECTOR( 7 downto 0);
 	 pHex0: out 	STD_LOGIC_VECTOR( 7 downto 0);
 	 pHex1: out 	STD_LOGIC_VECTOR( 7 downto 0);
 	 pHex2: out 	STD_LOGIC_VECTOR( 7 downto 0);
 	 pHex3: out 	STD_LOGIC_VECTOR( 7 downto 0)
);
end test;
architecture numbers of test is
begin
process(pSW)is
	begin
	if (pSW(1)='1')then

pHex0 <="10011001";
		pHex1 <="11111111";
		pHex2 <="10011001";
		pHex3 <="11111111";
	else
		pHex0 <="11111111"; 
		pHex1 <="10010010";
		pHex2 <="11111111";
		pHex3 <="10010010"; 
	end if;
end process;
end numbers;

Завдання №4:

Розробити тест-кейс для плати для швидкого прототипування, заснованої на MAX® V - 5M1270Z CPLD Altera, і модифікувати проект test4 відповідно до завдання: змінити номер миготливого світлодіода відповідно до варіанта, і частоту миготіння на 1 / варіант сек.

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
entity test is 
port(
 pSW: in std_logic_vector (7 downto 0);
 pLED: out std_logic_vector(7 downto 0);
 pLED1: out std_logic_vector(7 downto 0);
 clk: in std_logic
 );
end test;
architecture t1 of test is
signal t: integer := 0;
signal state: std_logic := '0';
begin
process is
	begin
		wait until rising_edge(clk);
		t<=t+1;
		if t>(21e6/4) then
		t<=0;
		state <=not state;
		pLED(6)<=state;
		pLED(7)<=state;
	end if;
 end process;
 end architecture;

Завдання №5:

Розробити тест-кейс для плати для швидкого прототипування, заснованої на MAX® V - 5M1270Z CPLD Altera, (на ваш розсуд).

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity test is
port(
 pSw: in STD_LOGIC_VECTOR( 7 downto 0);
 pHex0: out 	STD_LOGIC_VECTOR( 7 downto 0);
 pHex1: out 	STD_LOGIC_VECTOR( 7 downto 0); 
 pHex2: out 	STD_LOGIC_VECTOR( 7 downto 0);
 pHex3: out 	STD_LOGIC_VECTOR( 7 downto 0)
);
end test;
architecture numbers of test is
begin
		pHex0 <="10100100"; 
		pHex1 <="10110000";
		pHex2 <="10000000";
		pHex3 <="11000000";
end numbers;